SERAT OPTIK

Oleh :

Rachmat Hidayat, S.Kom

danoe315@yahoo.com

rachmat_hidayat@bsi.ac.id

YM ID : danoe315@yaho.com

http://www.webdanoekoe.tk

Dipublikasikan dan didedikasikan
untuk perkembangan pendidikan di Indonesia melalui

# MateriKuliah.Com

Lisensi Pemakaian Artikel:

Seluruh artikel di MateriKuliah.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut Penulis. Hak Atas Kekayaan Intelektual setiap artikel di MateriKuliah.Com adalah milik Penulis masing-masing, dan mereka bersedia membagikan karya mereka semata-mata untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. MateriKuliah.Com sangat berterima kasih untuk setiap artikel yang sudah Penulis kirimkan.

BAB I

Pendahuluan

1.1	Perjalan serat optik

SERAT optik adalah sebagian kecil dari perjalanan sejarah penemuan manusia yang seolah tanpa batas. Ketika Thomas A. Edison menemukan lampu pijar, ia dikatakan telah berhasil "menangkap petir". Kini manusia tak cuma berhasil menangkap, tapi mengendalikan cahaya. Ini hanya mungkin terlaksana dengan serat optik. Sebagai kunci lalu lintas informasi, tak salah bila dikatakan, inilah kunci kekuasaan masa depan.

Sejak dahulu cahaya sudah digunakan orang untuk berkomunikasi, entah dengan obor, api unggun atau dengan pantulan cahaya matahari di cermin. Bahkan sampai sekarang pun komunikasi antara dua kapal di tengah lautan masih ada yang menggunakan bahasa isyarat Morse dengan lampu. Ketika informasi makin menjadi kekuatan, cahaya pun makin ambil peranan.

Gambar 1. Pencahayaan pada serat optik

Gagasan menyalurkan cahaya lewat gelas sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Berdasarkan pengamatan selama berabad-abad, para fisikawan Jerman mengawali eksperimen transmisi cahaya mealalui bahan gelas yang bernama serat optik sekira tahun 1930-an.

Pada tahun 1958, giliran orang Inggris yang mengusulkan prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu gelas inti dibungkus bahan gelas lain. Kemudian orang Jepang juga ikut mengukir prestasi. Pada awal tahun 1960-an, mereka berhasil membuat sejenis serat optik untuk mentransmisikan gambar, walaupun baru sejauh 1 m!

Kemudian ada yang coba-coba mentransmisikan cahaya dengan rangkian lensa sebagai pemandu cahaya, lalu rangkaian cermin, kemudian gas, sebelum tiba pada sistem pemandu gelombang serat optik yang sekarang.

Sementara itu, di jalur lain para ilmuwan juga mengembangkan cahaya yang bisa "dikendalikan" arahnya, seraya membuat pembangkit dan penerima cahaya (detektor). Para ilmuwan memikirkan pula pengiriman sinyal cahaya sebagai alternatif. Tapi bagaimana mungkin? Terlalu banyak yang hilang di jalan karena diserap atmosfer. Belum lagi pancaran cahaya itu bersifat menyebar, sehingga pengiriman sinyal cahaya ke tujuan tertentu menjadi sulit.

Sekitar tahun 1959, orang menemukan laser dan terjadilah terobosan besar. Gelombang yang sudah masuk dalam spektrum cahaya ini berfrekuensi sangat tinggi. Laser beroperasi pada daerah frekuensi tampak, sekira 1014-15 Hertz atau ratusan ribu kali frekuensi gelombang mikro, apalagi jika dibandingkan dengan frekuensi radio. Ia juga memungkinkan daerah frekuensi kerja yang luas.

Pada awalnya peralatan penghasil sinar laser masih serba besar dan merepotkan. Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah. Laser juga belum terpancar lurus. Pada kondisi cahaya sangat cerah pun, pancarannya gampang meliuk-liuk mengikuti kepadatan atmosfer. Waktu itu, sebuah pancaran laser dalam jarak 1 km, bisa tiba di tujuan akhir pada banyak titik dengan simpangan jarak hingga hitungan meter.

Sekitar tahun 60-an ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta. Dalam bahasa sehari-hari artinya serat yang sangat bening dan tidak menghantar listrik ini sedemikian murninya, sehingga konon, seandainya air laut itu semurni serat optik, dengan pencahayaan cukup kita dapat menonton lalu-lalangnya penghuni dasar Samudera Pasifik.

Seperti halnya laser, serat optik pun harus melalui tahap-tahap pengembangan awal. Sebagaimana medium transmisi cahaya, ia sangat tidak efisien. Hingga tahun 1968 atau berselang dua tahun setelah serat optik pertama kali diramalkan akan menjadi pemandu cahaya, tingkat atenuasi (kehilangan)-nya masih 20 dB/km. Melalui pengembangan dalam teknologi material, serat optik mengalami pemurnian, dehidran dan lain-lain. Secara perlahan tapi pasti atenuasinya mencapai tingkat di bawah 1 dB/km.

Tahun 80-an, bendera lomba industri serat optik benar-benar sudah berkibar. Nama-nama besar di dunia pengembangan serat optik bermunculan. Charles K. Kao diakui dunia sebagai salah seorang perintis utama. Dari Jepang muncul Yasuharu Suematsu. Raksasa-raksasa elektronik macam ITT atau STL jelas punya banyak sekali peranan dalam mendalami riset-riset serat optic.

BAB II

Pembahasan

2.1	Apa itu serat Optik

Serat optik adalah serabut tipis panjang yang terbuat yang terbuat dari kaca murni elastis, Diameternya sangat halus, kurang lebih menyerupai helaian tambut manusia. Serat optik digunakan untuk mentransfer cahaya, bukan listrik, dalam jarak yang sangat panjang.

Cahaya yang diangkut melalui serat optik membawa data digital berupa sinyal cahaya hidup dan mati. Sinyal tersebut diterjemahkan sebagai bilangan 1 ketika cahaya hidup, dan bilangan 0 ketika cahaya mati, atau dikenal dengan istilah data bilangan biner (binery digit).

Cahaya bermuatan data digital tersebut dapat berupa sinar laser yang diproduksi oleh Injection Laser Diode (ILD), atau sinar infra merah yang bersumber dari Light- Emitting Diode (LED) seperti yang dipakai untuk remote control pesawat televisi, Sehelai serat optik terdiri dari :

- Inti atau corre, serat kaca adalah media utama transmisi

- Pembungkusan atau cladding, materi optikal yang membungkus inti, berfungsi untuk memantulkan kembali cahaya yang diangkut kedalam inti.

- Lapisan penahan atau buffer coating. Lapisan plastik yang melindungi serat optik dari kerusakan akibat bersentuhan dengan benda keras dan uap air.

Gambar 2 Bagian serat Optik

2.2	Transfer Data

Bagaimana cara kerja dari sistem serat optik tersebut ?

Data yang ditransfer melalui serat optik adalah data digital berupa sinyal cahaya, Prinsip kerjanya mirip dengan dua orang yang berbeda dalam satu trowongan yang gelap dan lurus berkomunikasi menggunakan sandi morse dengan lampu senter.

Orang pertama akan menghidupkan dan mematikan lampu senter, kemudian orang kedua menerjemahkan kode cahaya lampu senter yang berbentuk titik dan garis kedalam bahasa manusia.

Demikian pula yang terjadi pada proses pengiriman data dalam serat optik, terdapat 4 (empat) element dalam transfer data di serat optik, yaitu :

- Pengiriman ( transmitter) : memproduksi dan melakukan encoding sinyal cahaya yang akan dikirimkan.

- serat optik : media tempat cahaya di transfer.

- Regenerator : berfungsi untuk memperkuat sinyal cahaya.

- Penerima (receiver) : menerima dan melakukan decoding sinyal cahaya yang dikirmkan oleh transmitter.

Riceiver menggunakan Photocell atau Photodioede untuk membaca sinyal yang diterimanya.

Bagaimana jika terowongan tempat kedua orang tersebut berkelok-kelok, sementara cahaya lampu senter berjalan lurus ?

Pada terowongan yang berkelok biasanya dipasang cermin di setiap kelokkan untuk memantulkan cahaya senter menuju sasaran. Hal ini terjadi pada transfer cahaya dalam serat optik.

Lapisan pembungkus atau cladding yang bersifat optikal memantul dinding serat ke serat  inti optik sehingga sinyal cahaya yang dikirim transmitter tetap bisa diterima oleh receiver.

Gambar 3 Transmisi  sinyal lampu

2.3	Jenis serat Optik

Berdasarkan karakteristik jenis serat optik terbagi menjadi 2 yaitu :

- Multimode

Pada jenis serat optik ini penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya terjadi dengan melalui beberapa lintasan cahaya, karena itu disebut multimode. Diameter inti (core) sesuai dengan rekomendasi dari CCITT G.651 sebesar 50 m m dan dilapisi oleh jaket selubung (cladding) dengan diameter 125 m m. Sedangkan berdasarkan susunan index biasnya serat optik multimode memiliki dua profil yaitu graded index dan step index. Pada serat graded index, serat optik mempunyai index bias cahaya yang merupakan fungsi dari jarak terhadap sumbu/poros serat optik. Dengan demikian cahaya yang menjalar melalui beberapa lintasan pada akhirnya akan sampai pada ujung lainnya pada waktu yang bersamaan. Berlainan dengan graded index, maka pada serat optik step index (mempunyai index bias cahaya sama) sinar yang menjalar pada sumbu akan sampai pada ujung lainnya dahulu (dispersi) Hal ini dapat terjadi karena lintasan yang melalui poros lebih pendek dibandingkan sinar yang mengalami pemantulan pada dinding serat optik. Sebagai hasilnya terjadi pelebaran pulsa atau dengan kata lain mengurangi lebar bidang frekuensi. Oleh karena itu secara praktis hanya serat optik graded index sajalah yang dipergunakan sebagai saluran transmisi serat optik multimode.

- Single Mode

Serat optik single mode/monomode mempunyai diameter inti (core) yang sangat kecil 3 – 10 m m, sehingga hanya satu berkas cahaya saja yang dapat melaluinya. Oleh karena hanya satu berkas cahaya maka tidak ada pengaruh index bias terhadap perjalanan cahaya atau pengaruh perbedaan waktu sampainya cahaya dari ujung satu sampai ke ujung yang lainnya (tidak terjadi dispersi). Dengan demikian serat optik singlemode sering dipergunakan pada sistem transmisi serat optik jarak jauh atau luar kota (long haul transmission system). Sedangkan graded index dipergunakan untuk jaringan telekomunikasi lokal (local network).

Tabel 1 Grade index jaringan LAN

| Bit rate ( Mbit/dt ) | Jarak repeater multimode | Jarak repeater singlemode |
| --- | --- | --- |
| 140 280 420 565 | 30 20 15 10 | 50 35 33 31 |

2.4	Keunggulan dan Kekurangan

Kabel tembaga dirancang untuk menyediakan Bandwitch sebesar 3 KHz. Dengan modem Digital  Subscriber Line (DSL). Untuk jarak dekat yang kurang dari 2,5 Km, kabel tembaga mampu mengangkut data sampai 1,5 Mb perdetik.

Bandingkan dengan kemampuan serat optik mengangkut data sebesar 2,5 Gb (2500 Mb) perdetik dalam jarak 80 kali lebih panjang, serat optik, mampu mengangkut data lebih dari 1500 kali kemampuan kabel tembaga. Sementara itu untuk percakapan telepon, kabel tembaga hanya mampu menyediakan 24 ruang percakapan, sedang serat optik mampu menyediakan 32.000 ruang percakapan yang juga 80 kali lebih jauh.

Secara garis besar, beberapa keunggulan serat optik dibandingkan dengan kabel tembaga adalah sebagai berikut :

- Kecepatan serat optik mampu mengangkut data digital (Sinyal cahaya) dalam kecepatan tinggi, sampai satuan hitungan gigabit, milyaran data biner, dalam 1 detik.Sementara kabel tembaga hanya mengangkut data analog (sinyal elektik) dalam satuan hitungan megabit.

- Bandwidth : serat optik memiliki kapasitas angkut yang jauh lebih besar daripada kabel tembaga.

- Jarak : Serat Optik mampu mengangkut data dalam rentang jarak yang cukup jauh tanpa membutuhkan penguat.

- Ketahanan : serat optik memiliki daya tahan yang kuat terhadap gangguan gelombang elektromagnetik, mesin, dan kabel yang berdekatan.

- Perawatan : serat optik tidak membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, serat optik tidak mengalami aus, serat optik lebih ringan dan tipis.

Dari keunggulan dan kekurangan yang ada pada serat optik adalah :

- ketidak cocokan serat optik dengan sistem perangkat elektronik yang banyak digunakan.

- Sulit membuat terminal pada kabel serat

- Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi

Untuk menanggulangi hal  tersebut dibutuhkan piranti penerjemah (converter) yang mengubah sinyal cahaya dan sebaliknya. Kelemahan lain adalah serat optik adalah biaya instalasi masih mahal, serat optik mudah Pecah, dan masih sulit untuk di Paralelkan.

### 2.5	Proses Pembuatan Serat

Proses pembuatan serat berhubungan erat dengan pemilihan bahan serat. Ada beberapa sifat yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan ini yaitu :

- Bahan serat harus transparan pada panjang gelombang tertentu, agar dapat merambatkan cahaya dengan efisien

- Perbedaan indeks bias inti dan kulit harus kecil dan kedua bahan harus mudah bersatu

- Fleksibel dapat ditarik panjang dan tipis.

Ada 2(dua) metode pembuatan serat terdadah erbium, yaitu :

1. Teknik fase uap (Vapour Phase Technique)

Merupakan suatu teknik yang mendadahkan erbium fase uap ke dalam inti serat. Erbium dipanaskan sampai titik tertentu agat diperoleh tekanan uap kerja yang sesuai. Kemudian uap dialirkan ke dalam serat, dan selanjutnya diendapkan.

Terdapat dua metode dalam teknik fase uap ini. Pertama menggunakan ruang pendadah terisi erbium. Pengendapan selubung dilakukan dengan cara biasa, tetapi selama pengendapan inti, SICl4, GeCl4, dan O2 ditempatkan pada bagian bawah tabung. Ruang pendadah dipanasi secara konstan untuk mengalirkan erbium. Konsentrasi erbium dapat dikendalikan dengan pengaturan suhu ruang pendadah. Sedangkan metode kedua menggunakan spon silika yang terisi erbium guna menggantikan ruang pendadah serta memberikan kemampuan pendadahan erbium yang lebih baik.

2. Teknik fase cair (Liquid Phase Technique)

Teknik ini mendadahkan erbium fase cair ke dalam serat. Di sini lapisan selubung diendapkan ke dalam tabung landasan dengan cara biasa, sedangkan pengendapan inti dilakukan pada suhu yang lebih rendah, dengan demikian lapisan ini tidak terpuntir secara penuh. Selanjutnya lapisan berpori direndam dalam larutan erbium encer agar pori-pori tersebut terisi. Kemudian dikeringkan dan dilebur ke dalam lapisan kaca jernih. Lalu tabung dimasukkan dalam bentukan dengan cara biasa. Teknik ini juga dapat digunakan untuk berbagai bahan yang didasarkan pada silika berpori.

### 2.5.1	Penguat Serat Terdadah Erbium

Serat optik akan memiliki unjuk kerja yang maksimum bila bekerja pada daerah panjang gelombang 1500 nm - 1600 nm. Pada daerah ini serat optik hanya mengalami rugi-rugi sebesar 0,2 dB/km. Penguat serat optik terdadah erbium merupakan yang paling tepat untuk bekerja di daerah panjang gelombang tersebut. Dan hal ini telah dibuktikan oleh Saito dan kawan-kawan pada tahun 1992 dengan menggunakan EDFA telah memperoleh hasil yang memuaskan, dengan cara mentransmisikan sinyal 2,5 GB/s sejauh 45000 km atau dapat dikatakan juga diperoleh kapasitas informasi sebesar 11 Tb.km/s.

### 2.5.2	Prinsip Dasar Penguatan Pada Penguat Serat Terdadah Erbium

Pada dasarnya mirip dengan prinsip kerja laser, di mana transisi elektron yang mula-mula menempati tingkat energi yang lebih tinggi menuju ke tingkat yang lebih rendah. Dan tentu saja elektron di tingkat yang lebih tinggi haruslah lebih banyak dibandingkan pada tingkat rendah, atau lebih dikenal dengan inversi populasi. Dengan demikian perpindahan itu akan memancarkan cahaya dengan intensitas yang tinggi.

### 2.5.3	Pemilihan Bidang Pemompaan

Bidang pemompaan EDFA terdiri atas 3 macam yaitu 800 nm, 980 nm, dan 1480 nm. Ketiganya berkaitan erat dengan transisi serapan dari tingkat dasar ke tingkat pengeksitasian.

Apabila dipompa pada bidang pemompa 800 nm akan menyebabkan turunnya efisiensi pemompaan. Hal ini disebabkan karena bidang pemompa 800 nm berada pada daerah penyerapan spontan yang diperkuat (Absortion Spontaneous Amplified, ESA)

Pada bidang 980 nm, EDFA dipandang sebagai sistem laser 3 tingkat yaitu elektron-elektron Erbium di tingkat dasar dieksitasi ke tingkat pengeksitasian, lalu meluruh secara nonradioaktif dengan cepat ke tingkat atas.

Sedangkan pada bidang pemompa 1480 nm, EDFA dapat dikatakan sebagai sistem laser 2 tingkat di mana elektron-elektron Erbium dieksitasi secara langsung dari tingkat dasar ke tingkat atas dan penguatan terjadi pada saat kembalinya elektron dari tingkat atas ke tingkat dasar.

### 2.5.4	Komponen Penyusun Penguat Serat Terdadah Erbium

Pada dasarnya komponen penyusun penguat serat terdadah erbium adalah sebagai berikut:

A. Serat terdadah erbium

Serat terdadah erbium merupakan serat yang sama dengan serat optik transmisi biasa. Perbedaannya terletak pada inti serat, karena telah didadah ion erbium.

B. Sumber Cahaya Pemompa

Sumber cahaya pemompa berupa dioda yang ditera pada panjang gelombang yang bersesuaian dengan tingkat energi ion erbium (800 nm, 980 nm, dan 1480 nm).

Di sini cenderung dipergunakan laser, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

• Perarahan

Laser dapat memancarkan radiasi dalam perarahan yang besar dengan sudut divergensi kecil. Hal ini bermakna energi yang dibawa laser dapat dikumpulkan dan difokuskan pada daerah yang kecil.

• Lebar saluran

Lebar saluran yang dimiliki relatif kecil, tapi dapat memuat banyak mode.

• Koherens

• Monokromatik

Oleh karena itu dipilihlah laser sebagai sumber cahaya pemommpa. Dan pada umumnya terdapat 3 (tiga) sumber cahaya pemompa yang cocok untuk dipergunakan, yaitu :

1. Laser Ti sapphire

Laser ini mempunyai efisiensi yang tinggi dan penalaan pancaran yang cukup baik yaitu pada 700 - 1050 nm. Bagian inti piranti ini berupa kristal sappphire (Al2O3) yang didadah dengan Titanium. Di samping itu sapphire mempunyai tingkat ambang kerusakan optik yang tinggi dan konduktivitas termal yang baik.

2. Laser InGaAs-GaSa 0,98 mm

Pancaran laser Gallium Arsenide dapat mencapai panjang gelombang 0,98 mm apabila menggunakan lapisan aktif jenis single strained quantum well (sumur kuantum aliran tunggal). Laser sumur kuantum memiliki sebuah lapisan tipis, lebar sumur umumnya lebih kecil daripada 10 nm, dan bandgap (celah-bidang) dikelilingi oleh sebuah penghalang. Oleh karena itu, panjang gelombang pelaseran ditentukan oleh lebar sumur dan perbedaan celah-bidang antara sumur dan penghalang. Dan apabila sumur membuat aliran, maka dapat mengubah struktur bidang serta mengubah panjang gelombang pelaseran.

3. Laser InPGaAsP-InP 1,48 mm Laser yang dapat menyediakan daya keluaran tinggi ada;ah laser berbasis InP. Laser jenis ini mmpunyai tingkat ambang kerusakan optik yang lebih tinggi dibanding laser berbasis GaAs. Untuk laser daya tinggi, pengurangan tahanan termal dalam piranti merupakan hal yang sangat penting. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara menambah panjang piranti, dilain pihak hal ini mengakibatkan berkurangnya efisiensi, sebagai pemecahannya dibuatlah panjang piranti yang optimum bagi daya keluaran maksimum.

Gambar 4 Proses Pembuatan serat Optik

C. Kopler jenis WDM

Cahaya sinyal masukan dan cahaya pemompa digabung ke dalam serat terdadah erbium dengan kopler jenis penjamakan panjang gelombang (Wavelength Divission Mulpelxing Coupler, WDM Coupler). Kopler jenis ini mentransmisikan panjang gelombang yang berbeda dalam satu serat. Di samping itu juga memudahkan dalam penjamakan dan pengawa-jamakan panjang gelombang yang berbeda. Pada pengkopelan kanal jenis WDM, kapasitas total kanal yang dapat dilayani dalam suatu hubungan terkait erat dengan adanya rugi-rugi sisipan, refleksi yang ditimbulkan serta cakap silang yang diberikan oleh kopler.

Terdapat 3(tiga) macam teknologi pembuatan kopler WDM yaitu : kopler difusi WDM, kopler WDM berbasis tapis elektrik dan kopler WDM berbasis jeruji.

D. Isolator Optik

Dalam hal ini digunakan isolator optik yang tidak sensitif, yang mempunyai maksud untuk menjaga kestabilan operasi penguat dengan mencegah sinyal optik yang tidak diinginkan terpantul dari komponen yang ada seperti sambungan, konektor ataupun tapis.

E. Tapis Pelewat Bidang Optik

Tapis pelewat bidang optik dipasang pada bagian akhir penguat yang bertujuan untuk menghilangkan pancaran spontan terkuatkan. Pancaran spontan terkuatkan ini dapat muncul pada puncak perolehan dengan panjang gelombang sekitar 1535 nm.

### 2.5.5	Unjuk kerja Penguat Optik Terdadah Erbium

Sifat utama yang harus dimiliki oleh penguat optik adalah perolehan bersihnya. Perolehan penguat terdadah erbium adalah lebih besar dari 20 dB.

Penguat serat terdadah erbium memerlukan laser pompa yang berdaya keluaran tinggi dan suplai arus prasikap yang lebih tinggi ke piranti. Laser pompa dan spektrum perolehan dari penguat serat harus berada di sekitar panjang gelombang tertentu. Untuk penguat terdadah erbium memerlukan panjang gelombang 800 nm, 980 nm atau 1480 nm dan spektrum perolehannya dapat meluas dalam jangkauan 1525 - 1565 nm.

Daya keluaran yang dihasilkan hanya beberapa miliwatt yang diperoleh dalam daerah jenuh, dan merupakan ambang batas daya keluaran yang telah ditentukan oleh daya pompa optik.

Distorsi intermodulasi dan cakap silang terinduksi keluaran jenuh dalam sistem WDM dapat terjadi pada ketiga kelas penguat, akan tetapi hal ini terjadi pada skala waktu yang berbeda. Kecepatan penguat serat terdadah erbium ditentukan oleh waktu nyala (life time) 14 ms dan cakap silang antar kanal dapat diabaikan untuk data kecepatan tinggi dengan pengkodean yang sesuai/benar.

### 2.5.6	Aplikasi Penguat Optik Terdadah Erbium

Dengan sekian banyak keunggulan yang telah dipaparkan di atas, maka penggunaan serta aplikasi dari penguat optik terdadah erbium pun makin meluas, di antaranya seperti di bawah ini :

2.5.7	Transmisi optik jarak jauh

Untuk komunikasi jarak jauh diperlukan suatu sistem pentransmisian yang baik. Pemakaian EDFA di sini dapat mereduksi jumlah pengulang. Di samping itu meningkatkan daya terpancar di sisi pengirim serta memperbaiki sensitivitas di sisi penerima.

2.5.8	Penguatan kanal jamak

EDFA mampu melakukan penguatan sinyal secara simultan, cakap silang antar kanal yang rendah, dan semua ini merupakan keuntungan tersendiri dalam sistem kanal jamak

BAB III

PENUTUP

3.1	Kesimpulan

1. Penggunaan alat komunikasi sejak dulu telah lama digunakan dimana sinyal yang di kirimkan dan diterima hanya berupa cahaya yaitu seperti obor, lampu, dll.

2. Serat optic lebih baik lebih cepat dalam hal pengiriman data dibandingkan dengan menggunakan kabel tembaga.

3.  Serat optic grade mempunyai index bias cahaya yang merupakan fungsi dari jarak terhadap sumbu/poros serat optik. Dengan demikian cahaya yang menjalar melalui beberapa lintasan pada akhirnya akan sampai pada ujung lainnya pada waktu yang bersamaan.

4. Proses Pembuatan Serat harus transparan panjang gelombang agar dapat merambatkan cahaya dengan efisien, bias inti dan kulit harus kecil dan kedua bahan harus mudah bersatu, dan fleksibel.

5. Proses pembuatan serat optikharus memiliki tingkat keteliltian yang tinggi.

3.2	Saran

1. Serat  optic bahan yang sangat halus, sehingga tingkat ketelitian harus lebih hati-hati, akan lebih baik jika penggunaan serat optic menggunakan alat yg khusus dalam pembuatannnya.

2. Penggunaan serat optic dalam hal komunikasi ada baiknya menggunakan jenis kabel yang tahan terhadap segala cuaca dan kondisi alam.

3. Untuk keperluan pemasangan sambungan serat optic harus dilakukan pengujian end-to-end dengan menggunakan Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) untuk mendapatkan  kualitas kabel, seberapa besar loss cahaya dan berapa panjang kabel totalnya.

Daftar Pustaka :

[1]. Sistem Komunikasi Serat Optik http://www.elektroindonesia.com/elektro/

[2]. Serat Optik tabloid Komputer PC MILD edisi 15, Agustus-2006

[3]. Kurir Informasi Berbekal Cahaya http://www.opto.lipi.go.id

[4]. Teknologi serat optic http://www.elektroindonesia.com/elektro/ut30.html

[5]. Serat optic http://id.wikipedia.org/wiki/Serat_optik

[6]. How Does an Optical Fiber Transmit Light?

http://www.howstuffworks.com/fiber-optic2.htm

[7]. Mengengal Komunikasi serat optic http://yulian.firdaus.or.id/2006/11/21/fiber-optic/

BIOGRAFI PENULIS

Rachmat Hidayat, S.Kom Lahir di jakarta 27 Januari 1977, Menyelesaikan Program Strata 1 (S1) di STMIK PGRI Tangerang tahun 2005 Fakultas Sistem Informasi, Pernah bekerja sebagai Staff Komputer di PT.Sinar Kencana Inti Perkasa anak perusahaan BII pengelola Minyak Mentah CPO Kalimantan Selatan th 1998, Bekerja sebagai Waiters di Rumah makan Kore th 1996, terakhir bekerja sebagai Karyawan Tetap Pengajar Komputer di Akademik Bina Sarana Informatika th 2003 s/d sekarang.